Synthèse InterConnexion des Réseaux

Rappels des acquis :
 
	Pourquoi la création de réseaux : Pour la MUTUALISATION et le GroupeWare 
		Mutualisation : Mettre en commun les données ou softs.
		GroupeWare : Travail en groupe

	Un réseau c’est les 7 couches du modèle OSI

	Un programme est une suite d’instructions exécutées séquentiellement par le micro-	processor depuis la mémoire centrale.

	Un routeur est un ordinateur sans disque dur qui permet de faire la liaison des 	interconnexions de réseau. Il fonctionne au niveau 3 du modèle OSI mais utilise les 7 	couches du modèle OSI pour le configurer.

	Modèle OSI :Couche 7		Applications
			Couche 6		Présentation
			Couche 5		Session
			Couche 4		Transport
			Couche 3		Réseau
			Couche 2		Liaison
			Couche 1		Physique
		Le modèle OSI est un modèle de représentation fonctionnelle.
		Chaque couche fournit un service particulier : La couche N rend des services à la 		couche N+1 en demandant des services à la couche N-1
		Chaque PDU de la couche N est encapsulée dans N-1 PDU

Protocole : 
		C’est un ensemble de Règles qui rendent un Service (donné).
		Pour fonctionner un protocole s’échange des PDU entre machines 				communicantes en vis-à-vis.
		En réalité, un Protocole demande un service au protocole de niveau inférieur 			(Encapsulation)

	PDU :  Bloc de données Protocolaires
		Structure constituée de 2 champs 
			1 : Entête spécifique au protocole.
			2 : Champ de données qui encapsule la PDU supérieure.
				 	Voir pour la 	couche2 CRC
				Paquet TCP			PDU de niveau 4  (4 PDU)
				Paquet de Datagrame	PDU de niveau 3  (3 PDU)
				Trame Ethernet		PDU de niveau 2  (2 PDU)

2 PDU Ethernet
	8 octets	6 Octets	   6 Octets	    2 Oct	46 à 1500 Octets   		4 Octets

| Préambule | @Mac Dst | @Mac Src | T/L | DATA | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

\------------------------v------------------------/

Entête

Pile TCP/IP
		La pile TCP/IP propose une méthode d’interconnexion logique des réseaux 			physiques et définit un ensemble de conventions permettant des échanges de 			données entre ordinateurs situés sur des réseaux physiques différents.

Ethernet T/L=806		Champ Type Ethernet V2 qui encapsule un ARP

Ethernet T/L=800		Champ Type Ethernet V2 qui encapsule un IP
Ethernet T/L=5D		Champ Longueur IEEE 802.3 qui encapsule une 802.2 (LLC)

Les réseaux logiques :

@=adresse		
		Adresse IP
		Adresse Logique de niveau 3 du modèle OSI et unique sur le réseau
		Elle sur définit sur 32 bits (4 Octets), représentée en Notation Décimale Pointée
		L’adresse IP est déclinée en plusieurs classe avec un SubNetMask par défaut

Classe A : 0	 		/8
			Classe B : 10		/16		@ Unicast 
			Classe C : 110		/24		une adresse par Interface

			Classe D : 1110				@ Multicast Diffusion de groupe

			255.255.255.255				@ Brodcast

		Le SubNet Mask
			Nécessaire car la longueur du champ ID Réseau est variable : en fonction de 			la classe IP et du SubNetting 
			C’est lui qui donne l’adresse réseau.
							Masque par défaut
				Classe A 		255 0 0 0
				Classe B		255 255 0 0
				Classe C		255 255 255 0

			Récupération de l’adresse réseau : 
				Faire un ET logique entre l’@ IP et le Subnet Mask
				192.168.0.15 ET 255.255.255.0 = 192.168.0.0

Donc 192 se code sur un octet comme suit : 11000000

Et 168 comme suit : 10101000

Et 15 : 00001111

255 : 11111111

Finalement 192.255=11000000.11111111=11000000=192

Aussi 168.255=10101000.11111111=10101000=168

Puis 0.255=00000000.11111111=00000000=0

Et 15.0=00001111.00000000=00000000=0

Finalement 192.168.0.15 ET 255.255.255.0=[192.255].[168.255].[0.255].[15.0]=192.168.0.0
			Récupération de l’@Brodcast Dirigé
				Faire un OU logique entre l’@IP et le complément du SubNet Mask
				Exemple : Complément de  255.255.255.0 = 0.0.0.255
				192.168.0.15 OU 0.0.0.255 = 198.168.0.255


			Protocole générant des Brodcast : ARP (C2/3), DHCP (C7), RIP v1 (C7),
			SMB (C6)

			Un Brodcast Storm engendre une saturation des machines et non du 			réseau.
			Limitation des Brodcast Storm via un routeur.

192 se code binairement sur un octet comme suit : 11000000

Et 168 comme suit : 10101000

Et 15 : 00001111

255 : 11111111

192.168.0.15 OU 0.0.0.255 = [192+0].[168+0].[0+0].[15+255]=[11000000+00000000].[10101000+00000000].[00000000+00000000].[00001111+11111111]=11000000.10101000.00000000.11111111=192.168.0.255

Routage :
		
		IP est un protocole routé (IP utilise le routage).

		Une route est une direction par où je passe pour atteindre la cible.
		Une machine IP ne connaît que le prochain saut.  
		
		Routage : Apprendre des routes :
			Protocole de routage Dynamique : RIP et OSPF
			Protocole de routage Statique : la commande Route

		Acquisition des routes : 
			1 : Route directement connectée : 
				Automatiquement à la configuration des interfaces (avec le link)
			
			2 : Route Statique :   
				déclarée manuellement via la commande route

			3 : Route par du routage dynamique
				Process/protocol  RIP/OSPF

			4 : ICMP  Redirect

		Classification des routes : 
			1 : Directement connectées 
			2 : Routes vers les hosts ( /32)
			3 : Routes statiques et dynamiques de + grand SubNet Mask au + petit 				SubNet Mask
			4 : La Default Gateway (passerrelle par défaut) Prochain saut (Forwarding)

		
		
		Dans une route  il y a toujours : 
			1 : 	@IP + Subnet Mask = Préfix
			2 : 	Next Hop GateWay  

		Pour trouver une route on réalise un ET logique entre l’@IP Destination et le 		SubNet Mask (du préfix) de la ligne de la table de routage et ensuite on 			compare (Matche) le résultat à l’@IP réseau (du prefix) de la ligne de la table de 		routage.
			
			Si OK on applique la route (Saut à l’@IP de la ligne de la table de routage)
			sinon on passe à la ligne de routage suivante.

S’il n’y a aucune route trouvée alors un ICMP : Destination Unreachable 			est déclenchée vers la machine IP source.

Conditions suffisantes et nécessaires pour avoir une route connectée :

Link présent (LED d’état sur la ligne)
			Carte réseau opérationnelle avec son driver installé
			Configurations des interfaces réseaux du routeur faites.

Présentation du routeur Cisco  
		Un routeur est forcément manageable car il faut lui donner une @IP : c’est le 			minimum. 
		Il fonctionne sur la couche3 mais il se configure à partir de la couche7 (telnet ou 		hyper terminal) .
		
		Le système d’exploitation : IOS 
			C’est le nom du système d’exploitation employé sur la plupart des 				routeurs Cisco.

		Les ports console et auxiliaire : 
			Port console --- 		Accès administratif local
			Port Auxiliaire --		Administration à distance
			Le port console raccordé à un PC avec une émulation de terminal comme 			Hyper Terminal de windows permettra de configurer le routeur localement.

		Les différentes interfaces :

Elles permettent de relier les routeurs à différents réseaux.
			Le port AUI (15broches) - Connecter à un tranreceiver fournissant une 			connexion à un réseau Ethernet de 10Mb/s
			Le port Sérial : Interface connectée (type DCE) qui fournira une horloge si 			nécessaire.
			Le port Basic Rate ISDN : (RNIS 2 canaux) Supporte 2 canaux de 64Kb/s et 			un canal à 16 Kb/s pour la signalisation (total 144Kb/s).

		Les mémoires :
			La RAM ou DRAM : Mémoire vive qui sert de mémoire de travail pour 				exécuter ses programmes.

			La ROM : Mémoire morte qui contient une image amorçable d’un mini IOS 			qui sera utilisé en cas de perte total de l’IOS de la mémoire Flash.
			Elle contient 4 programmes majeurs :
				Le Bootstrap : Initialise le routeur 
				Le POST	Test la fonctionnalité du routeur et détermine ses 					principaux composants.
				La ROM Monitor : Système d’exploitation de bas niveau
				Le RXBOOT ou BOOTLOADER : Mini IOS pour Telnet et TFTP mais 				ne route pas.

			La mémoire Flash : C’est une mémoire type EEPROM, ou carte PCMCIA
			et qui représente la source par défaut pour lancer le système 					d’exploitation du routeur. Le registre de configuration (16Bits) se trouve 			dans la mémoire flash.

			La mémoire NVRAM : mémoire non volatile dans laquelle sont stockés les 			fichiers de configuration du routeur.

		Suivant les versions l’IOS s’exécute en mémoire FLASH (routeur 2500) ou en 			RAM (routeur 2600).  

		La StartUp Config est le fichier de configuration initiale de l’IOS et sauvegardé en 		mémoire Flash
		La Running Config est la configuration en cours dans la mémoire RAM (non 			sauvegardée)

Procédure de démarrage du routeur :
			Séquence Boot :

1 : Le POST
				2 : Exécution du BootStrap
				3 : Recherche et exécution de l’IOS :
					Vérification du registre de configuration
					Recherche d’une commande Boot System dans la StartUp 						Config
					Par défaut le premier fichier dans la mémoire Flash
					Recherche d’un IOS sur un serveur FTP
					RXBOOT
					ROMMON (Rom Monitor)
				4 : Recherche et exécution de la configuration (StartUp Config) 

		Configuration d’un routeur (vue le 2500) 
			Il y a 4 manières de configurer un routeur :

1 : Config Maker : Interface graphique quasiment obsolète.
				2 : Le SETUP
				3 : La Command Line Interface (CLI) que l’on utilisera ici.
				4 : Le serveur Web

			On utilise le mode CLI et Hyper terminal de Windows (9600Bps, 8 Bits Data, 			Pas parité, 2 Bits de Stop).  Pas de contrôle de Flux.

			Pour le dépannage on utilise TELNET ce qui permet de dialoguer et 				diagnostiquer un routeur à distance.
				Telnet @IP destination routeur
					On se logue et on met les m de p corrects et voilà on est 						connecté sur le routeur

		La Commande CLI (Command Line Interface)

			Les 3 modes (console, Aux., Telnet) accède au mode Utilisateur.

				Par la Cmd Enable on accède Mode privilégié (Disable ou exit  retour 				au mode utilisateur)

				Prompt du mode Privilégié : 		Routeur #

				Cmd Conf t (passage en mode configuration)
				Prompt du mode Configuration  : 	Routeur (config) #

Routeur# conf t			Mode configuration

Les principales commandes 

	Routeur# erase startup-config			Effacement de la configuration initial
	Routeur# reload					Reboot du routeur (mieux que hors tension)
	Routeur# show flash				Visualise les IOS in Mémoire Flash
	Routeur# boot system flash aaa0862.bin	Désignation du fichier de boot
	Routeur# show version 				Sorte d’audit du routeur : version de l’IOS,
								le nbr et le type d’interfaces, la quantité et le 								type de mémoire, le Config-Register
	Routeur(config)# config registrer 0x2102	Réinitialisation du registre à sa valeur par 								défaut
	Routeur# show startup config			Visualisation du fichier de configuration au 								démarrage
	Routeur# show running config			Visualisation de la configuration dynamique 
	Routeur# copy running config
					startup config	Sauvegarde de la configuration dynamique
		     ou wr					en NVRAM
	Routeur# show history				visualise les dernières commandes
	Routeur(config)# hostname Francis		Nommer le routeur par un nom francis ici

	La commande Routeur# show version permet de voir la quantité et type de mémoires sur 	le routeur afin de Upgrader (évolution de l’IOS) le routeur si nécessaire.

	Configuration des interfaces :

Ethernet 0 -- vers le PC
			Router enable
			   Router# conf t					(passage en mode config)
			       Router(config)# interface Ethernet 0 	(interface 0 Ethernet spécifiée)
				Router(config)# ip adresse @IP		(affectation de @IP et du
								Mask		SubNat mask)
				   Router(config)# no shut down		(Activation de l’interface 0)
					Ctrl Z					(sortie menu config)
			   Router# show ip route				(contrôle de l’activation du 										Ethernet 0)

		Sérial 0  DCE (avec horloge) DTE autre routeur (horloge car pas de MODEM)
			Router enable
			   Router# conf t					(passage en mode config)
			       Router(config)# interface serial 0		(interface 0 sérial spécifiée)
				Router(config)# ip adresse @IP		(affectation de @IP et du
								Mask		SubNat mask)
				   Router(config)# clock rate 250000	(activation horl. Sur sérial 0
										 250 000 bits/sec)
				      Router(config)# no shut down	(Activation de l’interface 0)
					Ctrl Z					(sortie menu config)
			   Router# show ip route				(contrôle de l’activation du 										sérial 0)

Sérial 1  DTE DCE autre routeur
			Router enable
			   Router# conf t					(passage en mode config)
			       Router(config)# interface serial 1		(interface 1 sérial spécifiée)
				Router(config)# ip adresse @IP		(affectation de @IP et du
								Mask		SubNat mask)
				      Router(config)# no shut down	(Activation de l’interface 0)
					Ctrl Z					(sortie menu config)
			   Router# show ip route 				(contrôle de l’activation du 										sérial 1)

Router# wr		Enregistrement de la configuration (important)

Il faut que les 2 côtés S1 et S0 soient raccordés pour avoir le LINK sur la ligne.

		Commandes IP
		Router(config)# ip routing			Activation du routage IP, actif par défaut
		Router(config)# no ip routing		Désactivation du routage
		
		Déclaration des routes en statique
		Router(config)# ip route @IP   mask   @ IP Saut
								Création d’une route statique

		Router(config)# no ip route @IP    mask    @ IP saut
								Annule cette route

		Router# ip route				Visualise les routes qui sont actives sur le 								routeur



		rajout d’une Default GateWay (passerelle par défaut) à un PC
			route add –p 0.0.0.0  mask 0.0.0.0  @IP Default Gateway 

		rajout d’une Default GateWay (passerelle par défaut) à un Routeur
			Router# conf t
			Router(config)# ip route 0.0.0.0  0.0.0.0  @IP Default Gateway

	Vérification des liens des routes 
		La commande PING @IP sur le PC par exemple sert à voir si une station IP est 			joignable sur le réseau.


		Si 4 messages de retour alors la machine d’@IP est joignable 
		    Sinon si message @IP non joignable alors la route est mal déclarée dans le PC 		     ou le routeur
			Sinon si message temps dépassé alors le chemin aller est sans doute 				correcte mais le retour pose un problème (une route est mal déclarée sans 			doute dans un des routeurs)

Configurations des mots de passe

Mot de passe Port Console
		Router enable
			Router# conf t
				Router(config)# line console 0
					Router(config-line)# password GEFI
						Router(config-line)# login
							Router(config-line)# exit

	Mot de passe Port Auxilaire
		Router enable
			Router# conf t
				Router(config)# line aux 0
					Router(config-line)# password GEFI
						Router(config-line)# login
							Router(config-line)# exit

	Mot de passe TELNET
		Router enable
			Router# conf t
				Router(config)# line vty 0 4
					Router(config-line)# password GEDEVI
						Router(config-line)# login
							Router(config-line)# exit

	Mot de passe Enable
		Router enable
			Router# conf t
				Router(config)# enable secret CISCO
					Router(config)# Crtl Z

		Router# wr		Enregistrement de la configuration (important)